MARYLAND SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OPERACIÓN SEGURA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO A ÁREAS

Una plataforma de elevación aérea es cualquier dispositivo montado en un vehículo utilizado para la elevación de personal, incluyendo plataformas  extensibles, plataformas de auges articulados, torres verticales y cualquier combinación de lo antedicho. Muchos trabajadores son lesionados o mueren en elevaciones aéreas cada año.  Las principales causas de muertes son caídas, electrocuciones y colapsos o volteos. Recientemente, dos trabajadores de Maryland en un incidente fueron expulsados de una plataforma de elevación aérea y murieron. Estos trágicos accidentes son prevenibles. Este boletín provee consejos de seguridad de operaciones aéreas.

- Asegúrese que los trabajadores que operan plataformas de elevación de trabajo aéreas estén adecuadamente entrenados en el uso seguro del equipo.

- Mantenga y opere las plataformas de elevación de trabajo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Nunca invalide los dispositivos de seguridad hidráulicos, mecánicos o eléctricos.

- Nunca mueva el equipo con trabajadores en una plataforma de elevación, a menos que sea permitido por el fabricante.

- No permita a los trabajadores exponerse a riesgos que estén por encima de la cabeza, como viguetas y vigas, y las barandas del canasto. El movimiento de las plataformas de elevación de trabajo aéreas puede aplastar al trabajador.

- Mantenga una distancia mínima de por lo menos 10 pies o 3 metros, de las líneas eléctricas aéreas más cercanas.

- Siempre trate a las líneas eléctricas, alambres y otros conductores como si estuvieran energizados (vivos), aún si están fuera de servicio o parece que están aislados.

- Use un arnés de cuerpo o correa que restringa el movimiento con una cuerda de seguridad atada al aguilón o canasto para prevenir que el trabajador salga disparado o sea tirado del canasto.

- Ponga los frenos y use calzos cuando esté en un área inclinada.

- Use estabilizadores, si están disponibles.

- No exceda la carga límite del equipo.

- Tome en cuenta el peso combinado del trabajador, herramientas y materiales.

Para Asistencia Contáctenos

SERVICIOS DE CONSULTA llame al (410) 527–4472; para las encuestas de trabajo, evaluaciones de riesgo y sugerencias sobre la eliminación de peligros.

DEPARTAMENTO DE ENTRENAMIENTO Y EDUCACION llame al 	(410)527-2091

OFICINAS REGIONALES:

Región 1 (Eastern Shore Counties) 				(410)-819-5860

Región 2 (All Maryland Counties)				(410) 527- 4442

Región 3 (Baltimore City) 					(410) 527-4426

Región 4 (Garrett, Allegany, Washington, Frederick			(301) 791-4699

& Montgomery Counties)

Región 5 (Carroll, Howard, and Anne Arundel Counties)  		(410) 527-4458

Región 6 (Prince George’s, Calvert, 				(301) 883-3317

Charles and St. Mary’s Counties)

Región 7 (Baltimore County, Harford, and Cecil Counties) 		(410) 527-4434

Estamos aquí para ayudarle